关于对《泰州市中心城市建设“十三五”专项规划（征求意见稿）》公开征求意见的公告

为大力推进“思想再解放、项目大突破、城建新提升”三大主题工作，促进泰州中心城市建设健康有序、和谐快速发展。依据《泰州市城市总体规划（2011-2020年）》、《泰州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、泰州市中心城区控制性详细规划和城市设计等，市住建局起草了《泰州市中心城市建设“十三五”专项规划》，现将《泰州市中心城市建设“十三五”专项规划（征求意见稿）》全文在网上公布，广泛征求社会大众意见建议，您可在2017年6月2日之前将自己的意见或建议通过邮寄信件、传真或者发送电子邮件的方式提交。

通信地址：泰州市人民政府法制办公室法规处

邮政编码：225300

传    真：0523－86882153

电子邮箱：tzzqyj@126.com（“泰州征求意见”首字母）

附件：《泰州市中心城市建设“十三五”专项规划（征求意见稿）》

泰州市人民政府法制办公室

2017年5月26日

泰州市中心城市建设“十三五”专项规划

（征求意见稿）

为大力推进“思想再解放、项目大突破、城建新提升”三大主题工作，促进泰州中心城市建设健康有序、和谐快速发展。依据《泰州市城市总体规划（2011-2020年）》、《泰州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、泰州市中心城区控制性详细规划和城市设计等制定本规划。

# 一、发展基础

## （一）“十二五”期间泰州市中心城市建设情况

“十二五”期间，泰州通过“三个名城”建设，实施“八项工程”，推进“城建新提升”，较好地完成了中心城市建设的各项目标任务。

1．住房。城市政策性住房需求基本满足。泰州市区累计完成房地产开发投入533.4亿元，先后开发建设华润国际、茂业天地、大华锦绣、鹏欣丽都、中天清华园等一批精品居住楼盘。完成棚户区（危旧房）改造面积284.8万平方米，保障性住房建设面积350万平方米。

2．给水。泰州市中心城市实现长江供水全覆盖。完成泰州市三水厂取水泵房改造和泰州市二水厂1万吨清水池建设。完成溱潼增压站建设，泰州市城东增压站和白米增压站、顾高增压站建设加快推进。完成泰州三水厂至姜堰二水厂43公里的引长江水输水干管，中心城市新敷设管道161.3公里。供水出厂水9项合格率98.8%，出厂水42项合格率98.2%，管网水6项合格率98.3%，管网末梢水42项合格率97.8%，最不利点管网23项合格率97.5%，全部优于国标95%的规定。

3．排水。污水处理能力不断加强，泰州中心城市七座污水处理厂日处理污水总规模22.5万吨，尾水出水标准达到一级A标准。城区七座污水处理厂除永安洲污水处理厂采用BT建设、政府运营外，其余五座均采用BOT运行模式。污水泵站数量显著增加，与污水处理厂系统相配套的污水提升泵站已建成52座。污水管网不断加密，中心城市已建成污水管网长度约551.8公里。污泥处理量不断增加，中心城市污水处理厂污泥产量51.9吨/ 天，污泥总产量达到25612吨，污泥经浓缩脱水后含水率80% 左右。

4．燃气。“十二五”期间，泰州燃气气源种类以管输气、LNG、CNG为主，其中，管输气占90%以上。燃气的市场需求快速扩大，较“十一五”期末，城市燃气普及率从82.08%提高至99.79%，居民用气量占比由34%下降至27%，工商业用气量占比由60%提高至66%。

5．城市道路。泰州中心城市路网贯通加快推进，“一城三区”格局初步形成。长江大道、高港大道、环城东路、迎春路、永定东路和新328国道改扩建等城市骨干道路相继竣工通车，市区居民在海陵区、高新区、高港区、姜堰区之间的道路交通需求明显改善。

6．园林绿化。凤城河北城河、三水湾一期和二期工程、中国医药城中草药植物园、三水公园、文化中心、铁塔广场、光孝寺百祥园、福音游园、康桥游园等一批公园绿地先后建成。完成人民广场景观改造和人民公园、泰山公园拆墙透绿工程。长江大道、永定东路、永定西路、海陵南路、鼓楼南路、海军路、纬六路、吴陵南路、祥泰路、高港大道、环港大道、森园路等景观大道工程加快实施。泰州大道、凤凰路、迎春路、永兴路、鼓楼路、海陵路、济川路、引凤路等道路实施绿化提档升级改造，永定路、济川路、凤凰路等渠化道口实施绿化改造，城区道路景观焕然一新。积极尝试立体、垂直绿化实践，天德湖公园、市政府、市财政局和市公安局围墙、翻身河（市档案馆段）多处实施立体绿化。截至“十二五”期末，市区建成区面积104.7平方公里，其中绿地面积3958.15公顷、绿化覆盖面积4337.23公顷、公园绿地933.39公顷，市区建成区绿地率达37.8%、绿化覆盖率达41.43％，人均公园绿地面积达10.03 平方米。

7．城乡统筹。“城乡转型2115计划”和“美丽城乡建设行动”深入实施，市本级通过省级生态市考核验收，姜堰、海陵、高港分别通过国家级生态区考核验收和技术评估，新增21个国家级生态乡镇。新农村建设深入推进，农村饮用水安全工程新增受益人口44.9万人，市区基本实现农村垃圾处理及卫生保洁全覆盖，高港通过农村河道疏浚省考核验收，村庄环境整治通过省级全域考核验收，并获省人居环境范例奖。实施全面小康“十百千提升工程”，创成达标村、示范村各100个。“125工程”继续推进，重点镇村建设完成投入120亿元。节水型社会建设试点通过水利部验收。基层社区综合体制改革深入推进，建立健全四大体系，市区村组（社区）股份制改革，基本完成街道社区区划调整工作，先后调整街道10个，调整社区12个。全国供销合作总社改革发展联系点工作持续开展，新农村现代流通服务网络体系建设初见成效。

## （二）存在问题

“十二五”期间，泰州市中心城市建设虽然取得了较大成绩，但随着泰州市经济和社会事业的迅速发展，特别是泰州医药高新区的建设及泰州历史文化名城的保护和改造，城市化步伐加快，城市建设的矛盾仍然很突出，主要问题有：基础设施建设不够均衡，老城区环境较差，城乡差别较大，片区之间基础设施的投入有待进一步加强；城区道路网未成系统，城市南北向钟摆式交通明显，停车难、通行难等交通问题日益突出；住房保障工作力度不够，困难群众的居住水平有待提高；中心城市整体绿量偏少，尤其是公园绿地，空间分布不均匀；中心城市功能、公建配套设施有待完善，首位度需进一步提升；城建管理体制不够完善。

# 二、总体要求

## （一）指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“城建新提升”为抓手，以“四个名城”建设为方向，以深化中心城市城建管理体制为关键，以完善交通体系为先导，以完善城市综合服务功能为突破，以优化人居环境为目标，持续推进“城建新提升”主题工作，加快构建“一体两翼、组团布局、融合发展”的大城市格局，努力形成“水亲、绿透、文昌、城秀”的城市风貌，打造中心城市升级版。

## （二）基本原则

全面规划、突出重点、适度超前。以人为本，全面规划，坚持优先发展中心城市、重点建设国家级医药高新区，突出城市基础设施建设、城市绿地景观和商贸居住开发建设。

功能完善、统筹兼顾、协调发展。以发展大城市为目标，进一步建设和完善城市各大功能区，统筹兼顾市区各项建设，协调基础设施建设和土地经营，利用和整合城市资源，构建大城市格局，促进城市空间结构优化和区域协调发展。

设施配套、环境优美、形成特色。深入推进城市公共设施和基础设施的配套建设，保障配套设施的功能完善，持续绿化、美化和亮化城市环境，强化生态城市建设，改善人居质量，塑造和谐的城市环境，形成具有特色的城市水景观系统，提升文化品位。

建设有序、注重民生、规范管理。坚持新区建设与旧城改造并举，提升内涵与扩大外延同步。聚焦民生热点，促进城市和谐发展。加强行业管理，创新工程管理模式，提升服务效能，推动各项工作转型升级，进一步完善工程质量管理的专业化、社会化、信息化。

## （三）主要目标

中心城市形态和功能进一步优化，城市品位和能级明显提升，各组团实现功能互补、产业联动、资源共享，以海陵老城区、周山河新城、医药高新区融合发展为“一体”，高港区、姜堰区特色发展为“两翼”的“一体两翼、组团布局、融合发展”的大城市格局初步形成，中心城市集聚辐射力不断提升。

## （四）分类目标

1．住房保障与城市房地产开发。住房保障体系不断完善，棚户区改造深入推进，居住配套设施、老城区居住环境明显改善，市区居住条件不断提高，人均居住面积稳中略升，各类不同档次住宅小区结构逐渐合理。到2020年，住房保障体系健全率达95%以上。

2．给水。构建“水源达标、备用水源、深度处理、严密检测、预警应急”的城市供水安全保障体系，形成“一主三备四水厂”的布局形式。到2020年，中心城区供水总规模达60万立方米/日。

3．排水。到2020年，污水达标处理率达90%，生活污水集中处理率达85%，污水厂尾水全面达到一级 A 标准，污泥无害化处理处置率达100%。海绵城市建设深入推进，雨水资源化利用有效实施，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。

4．燃气。形成“西气东输”冀宁联络线苏中支线管道天然气为主气源，中石油江苏如东 LNG 接收站管道天然气及CNG为辅气源，五个供气片区（泰州华润燃气有限公司、泰州永安港华燃气有限公司、泰州中石油昆仑燃气有限公司、泰州科思燃气有限公司和泰州港华燃气有限公司）的供气布局形式。中心城区居民管道天然气气化率达到80%，完备的城区高中压供气系统、调峰储气系统和应急储备系统初步建成。

5．城市道路。中心城区内用地功能布局不断优化，路网结构不断完善，中心城区 “四纵四横”的快速路布局和“十五纵十四横”的主干路布局初步形成。

6．园林绿化。绿满泰州1213工程深入实施，“双水绕城”建设目标基本完成。到2020年，城市建成区新增绿地面积1500公顷以上，其中公园绿地800公顷以上，建成区规划绿地率40%，绿化覆盖率达45%，人均公园绿地达13平方米。

## 7．综合管廊。地下综合管廊建设全面推动，新建综合管廊11条。到2020年，建成一批具有国内先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，主要街道蜘蛛网式架空线逐步消除，城市地面景观明显好转。

“十三五”时期泰州市中心城市建设主要指标

| 序号 | 主要指标 | 2020年目标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人均城市道路面积 | 26.8 | 平方米 |
| 2 | 城市建成区绿化覆盖率 | 45 | % |
| 3 | 人均公园绿地 | 13 | 平方米 |
| 4 | 自来水普及率 | 100 | % |
| 5 | 城市生活污水集中处理率 | 85 | % |
| 6 | 城镇污水达标处理率 | 90 | % |
| 7 | 管道天然气气化率 | 80 | % |
| 8 | 城镇住房保障体系健全率 | 95 | % |
| 9 | 城镇家庭住房成套比例 | 90 | % |
| 10 | 黑臭水体消除率 | 100 | % |

# 三、主要任务

## （一）住房

1．房地产市场发展和管理。严格住房用地供应管理，合理确定供地规模，强化土地供应和房地产市场联动机制，根据市场需求变化适时调整土地供应计划，保持房地产用地市场供需基本平衡。适度调整商品房供应结构，适度允许库存房地产项目调整房屋用途、套型结构，将库存商品房改造用于扶持养老、旅游等事业发展。统筹公共租赁住房、廉租住房等保障性住房供给。大力发展培育发展住房租赁市场。进一步完善商品房预售管理，强化商品房价格管理，加大市场执法监管。

2．商品房建设。根据“市级统筹、属地责任、分区施策、突出重点、有序推进”的原则，推进全市房地产供给侧结构性改革。通过采取合理确定供地计划、加大棚改安置和住房保障货币化力度、建立购租并举的住房制度、落实金融、税收政策支持等措施，实施精准去库存，逐步降低市区现有房地产库存。积极盘活存量土地，加强土地出让合同管理，确保开发企业按时交纳土地成交价款，按时开发建设。加大闲置土地处置力度，打击故意囤地行为，对因各种原因暂未开发的土地进行消化盘活，增加市场供给。建立土地市场诚信体系，将存在拖欠土地出让金、闲置土地等失信行为的单位和个人列入黑名单，限制参与土地市场竞买，并将信用信息推送全市信用大平台。

3．公共租赁住房和租赁补贴。到2020年，力争基本解决具有市区常住城镇户口、人均住房建筑面积在23平方米以下、家庭人均收入在2014年度城镇居民人均可支配收入标准以下（即人均月收入在2612元以下）的城市中低收入家庭和外来务工人员、新就业人员等住房困难群体的住房问题。依据《泰州市市区公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施管理办法》要求，落实公共租赁住房配建制度。

“十三五”时期市区公共租赁住房配建计划

| 地区 | 配建地块（个） | 配建面积（平方米） | 配建套数（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 海陵区 | 8 | 38400 | 640 |
| 高港区 | 9 | 27000 | 450 |
| 医药高新区 | 6 | 33600 | 560 |
| 姜堰区 | 2 | 10000 | 200 |

4．棚户区改造。在保护旧城区历史文化风貌的前提下，提升旧城区居住条件，完善旧城区配套设施，强化旧城活力，提升旧城综合品质，推进棚户区改造。重点完成海陵区东部片区、扬州路片区、南通路片区、客运西站、商机厂安置区、斜桥安置区、高港永安花苑、姜堰东方明珠二期等棚户区改造。

## （二）给水。形成“一主三备四水厂”的给水布局体系。主水源为长江水，备用水源为引江河、南官河和中干河，四个供水厂分别为泰州二水厂、泰州三水厂、口岸水厂和姜堰二水厂。扩建泰州三水厂，扩建规模为15万立方米/日，达到30万立方米/日。“十三五”期间中心城区供水总规模达60万立方米/日。新建城东增压泵站1座。加快管网建设，新增至泰兴和兴化的两条浑水输水干管。建设完成泰州三水厂至城东增压站输水干管。

“十三五”时期给水工程设施建设计划一览表

| 类别 | 项目名称 | 地 址 | 供水规模（万立方米/日） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规划总 规模 | 现状 | 2020年 |  |
| 水厂 | 泰州三水厂 | 高港永安洲镇 | 30 | 15 | 30 | 扩建 |
|  | 泰州二水厂 | 海陵区任景村 | 15 | 15 | 15 | 改造 |
|  | 口岸水厂 | 南官河边 | 5 | 5 | 5 | 改造 |
|  | 姜堰二水厂 | 中干河东、长江路南、 三水大道西 | 15 | 15 | 15 | 改造 |
| 增压 泵站 | 城东增压 泵站 | 老通扬运河南、231省道西 | 30 | 0 | 15 | 新建 |

## （三）污水。推进污水提升泵站及管网建设，提升污水处理能力，形成七个污水处理系统。新建姜堰工业废水预处理厂，规模达2.0万立方米/日。推进中水回用系统建设，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑安装建筑中水设施，积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。

“十三五”时期污水处理厂建设计划一览表

| 污水处理厂名称 | 位置 | 处理规模 （万立方米/日） |  | 主要收集区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 2020年 |  |  |
| 第一城南污水处理厂 | 济川路、328国道交叉口 | 8 | 8 | 老城区、春兰工业园区、莲花居住区、周山河新城、白马镇区等 | 保留 |
| 第二城南污水处理厂 | 开发区内 | 2.5 | 4.5 | 海光小区、经济开发区、医药城片区等 | 扩建 |
| 第四城北污水处理厂 | 森园路北、任庄河西 | 2 | 4 | 西北化工区、北部街区、火车站街区、海陵农业园、城北物流园、省农业开发区、罡杨镇区、苏陈镇区等 | 扩建 |
| 凯发新泉污水处理厂 | 滨江园区内 | 2 | 2 | 医药城片区、滨江园区、高港部分区域等 | 保留 |
| 永安洲污水处理厂 | 永安洲镇南部 | 4 | 4 | 高港高新区、高港城区、临港经济园、滨江新城、永安洲镇、大泗镇、胡庄镇 | 保留 |
| 姜堰城区污水处理厂 | 上海路东、新通扬运河南 | 6 | 6 | 姜堰城区、开发区、科技园区 | 保留 |
| 九龙污水处理厂 | 九龙镇 | 1 | 2 | 九龙镇域范围 | 扩建 |
| 姜堰工业废水预处理厂 | 上海路东、新通扬运河南 | 0 | 2 | 姜堰开发区 | 新建 |

## （四）海绵城市建设。综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。

## 道路。推进实施人行道透水铺装，有条件的可将传统绿化分隔带改为生物滞留设施、下沉式绿地或植草沟。

## 公园。建筑屋面雨水引入建筑周围绿地入渗或收集利用；道路、停车场、公共广场推广采用透水铺装；合适比例的园区内较平坦的绿地建为下凹式绿地，排水沟采用植草沟；强化雨水调蓄设施建设，雨水调蓄设施与景观水体设计相结合。充分利用公园河道、湖泊等景观水体作为雨水调蓄设施。

## 广场、商业区。采用透水砖铺砌；周围绿地部分采用下沉式绿地，超渗径流雨水流入周围的下沉式绿地内下渗；屋面雨水先流经花坛、绿地等景观系统，对屋面初期径流净化，通过景观系统设置的卵石层，减少径流污染。

## 湖泊。合理布局建设生态、滞留等多功能湿地，提高河流综合防洪能力；结合地形，设置调蓄设施；结合景观建设生态型断面，恢复河流自然生态；合理设置分散式初期雨水处理设施。

## 工业区。建立生态工业园区，鼓励清洁生产，形成生态产业链条，建立产品和废弃物的代谢产业链关系，实现园区污染的“零排放”；倡导使用绿色建材，实现废弃资源循环再生。绿色建材的生产原料多选择尾渣等废弃物，采用低能耗、无污染的制造和生产技术；小型车路面、非机动车路面、停车场采用透水地面；人行道选用透水砖、草格、碎石路面等；停车场选用草格、透水砖。

## 居住区。新建居住小区建筑屋面雨水（如果不收集回用）引入建筑周围绿地入渗；合适比例的绿地建为下凹式绿地；小区小型车路面、非机动车路面、人行道、停车场、广场、庭院采用透水地面；非机动车路面和小型车路面可选用多孔沥青路面、透水性混凝土、透水砖等；林荫小道、人行道可选用透水砖、草格、碎石路面等；停车场选用草格、透水砖；广场、庭院采用透水砖。

## 绿地低影响开发技术。绿地建设导流设施收集利用雨水；雨水经适当处理回用于绿地绿化；绿地适当位置建设雨水调蓄、处理设施，雨水调蓄设施留有溢流设施。

## （五）燃气。以“西气东输”冀宁联络线苏中支线管道天然气为主气源，中石油江苏如东 LNG 接收站管道天然气及CNG为辅气源，推进场站与管网一体化的燃气输配系统建设。新建九龙和大泗两座高中压调压站，新建LNG汽车加气站7座、CNG汽车加气站6座、LNG/CNG合建加气站1座，LNG船用加气站3座，建设3座LNG储配站。

天然气加气站规划一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 规模 （万立方米/日） | 占地面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#LNG加气站 | 泰州大道以西，药城大道以南 | LNG2.0 | 3500 |
| 2 | 2#LNG加气站 | 港口路以北、扬子江南路以东 | LNG2.0 | 3500 |
| 3 | 春兰路CNG 加气站 | 春兰路 | CNG2.0 | 2500 |
| 4 | 周山河路 CNG加气站 | 泰州大道以东，周山河路以南 | CNG2.0 | 2500 |
| 5 | 港北路CNG 加气站 | 泰州大道以东，港北路以南 | CNG2.0 | 2500 |
| 6 | CNG常规加气站 | 长江大道北侧，南官河东侧 | CNG1.5 | 2500 |
| 7 | 3#LNG加气站 | 济川东路 | LNG2.0 | 3500 |
| 8 | 4#LNG加气站 | 站前广场以西 | LNG2.0 | 3500 |
| 9 | 5#LNG加气站 | 江洲路以东、扬州路以北 | LNG2.0 | 3500 |
| 10 | 6#LNG加气站 | 大泗镇 | LNG2.0 | 3500 |
| 11 | 祥泰路CNG 加气站 | 海陵区祥泰路 | CNG2.0 | 2500 |
| 12 | 高港CNG加气站 | 扬子江路西侧 | CNG2.0 | 2500 |
| 13 | 城东LNG加气站 | G328东转盘以东 | LNG2.0 | 3600 |
| 14 | 卞家田村LNG/CNG合建加气站 | 姜堰区中心城区西南的卞家田村附近，G328国道北，溱湖大道西 | LNG/CNG2.0 | 4750 |

天然气船用加气站规划一览表

| 序号 | 名称 | 位置及所属航道 | 规模（万立方米/日） | 占地面积 （平方米 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#船用 LNG加气站 | 高港区沿江港口 | LNG 3.0 | 3000 |
| 2 | 2#船用 LNG加气站 | 新通扬运河与南官河交汇处以东水域南岸（通扬线） | LNG 3.0 | 3000 |
| 3 | 3#船用 LNG加气站 | 朱东村附近东岸（通扬线） | LNG 3.0 | 3000 |

LNG储配站规划一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 规模 （立方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港华储配站 | 长江大道北侧，南官河东侧 | 900 |
| 2 | 昆仑储配站 | 昆仑门站南侧 | 900 |
| 3 | 华润储配站 | 华润天然气门站东侧 | 600 |

## （六）道路。围绕远期快速路结构体系，推进环城东路（兴泰公路）、站前路、长江大道三条物流型快速路和永定路、东风路两条服务型快速路建设，构建“一环三射”的快速网格局。完善各级道路体系，加强各组团间道路联系，畅通组团内部微循环系统。推进鼓楼路北延、站前路一期、328国道和姜高路东延等重点道路建设，推动海阳路、吴陵路、引凤路等一批断头路接通，新、改、扩建主次干路和微循环道路。到2020年，中心城区形成“四纵四横”的快速路网布局和“十五纵十四横”的主干路网布局，道路网形成“快速成环、干路成格、支路成网”的格局。

快速路网——“四纵四横”。“四纵”：长江大道、东风路、环城东路（兴泰公路）、中部干线。“四横”：站前路、永定路、创新大道、高永路。

主干路网——“十五纵十四横”。“十五纵”：祥泰路—泰镇路、江州路、青年路—泰州大道—扬子江路、高港大道、鼓楼路—田许路、春兰路、京泰路、广州路、科技大道、上海路、三水大道、人民北路—人民南路—姜八路、东海路、溱湖大道、229省道。“十四横”：天目路、运河路、开泰路—淮海路、南通路—海姜大道—姜堰大道、迎春路—陈庄路、济川路—长江西路—长江路、凤凰路、海军大道、健康大道、姜高路、环港大道、通港路、港城路、人民路。

## （七）园林绿化。优化绿地布局，拓展生态廊道，增加绿地轴带，构建“城市公园绿地10分钟服务圈”。实施一核（双水绕城）、两廊（生态走廊）、十带（生态绿带）、三十园（公园、游园）的绿满泰州“1213”工程。推进北部生态走廊、南部长江沿岸生态湿地走廊建设。推进东风路、永定路等10个城市生态绿带建设。建设10个城市公园、20个街头游园。完成宁启铁路两侧环境综合整治，部分城市道路、公园、广场实施绿化提档升级。到2020年，规划绿地率40%，建成区绿化覆盖率45%，人均公园绿地13平方米。

## （八）综合管廊。全面推动地下综合管廊建设，重点推进医药高新片、海陵片、高港片和姜堰片四个片区的管廊建设，新建综合管廊11条。从2016年起，城市新区、各类园区、成片开发区域的新建道路根据功能需求，同步建设地下综合管廊；老城区结合旧城更新、道路改造、河道治理、地下空间开发等，因地制宜、统筹安排地下综合管廊建设。在交通流量较大、地下管线密集的城市道路、轨道交通、地下综合体等地段，城市高强度开发区、重要公共空间、主要道路交叉口、道路与铁路或河流的交叉处，以及道路宽度难以单独敷设多种管线的路段，优先建设地下综合管廊。加快既有地面城市电网、通信网络等架空线入地工程。

## （九）智慧城市建设。结合泰州城市总体规划修编，推进智慧城市建设总体规划与各专项规划编制以及标准体系制定。推动信息基础设施布局、产业转型升级、民生服务、社会治理和信息安全等体系架构，促进智慧城市建设与城乡建设规划、产业发展规划、主体功能区相衔接。整合资源，推进政务管理不断优化，建立跨部门、跨行业、跨地域的行政资源数据库和信息交换共享平台，加快基础数据库的建设及更新维护，提升政务信息共享水平，强化政务效能。加快实施“两化融合”，不断提升产业智慧化水平。建设空间地理信息平台，依托国土基础地理信息数据，进一步整合泰州市空间地理信息资源，建成全市统一、多尺度无缝集成的空间地理信息库，为政府、公众和行业用户提供开放式的空间地理信息服务。整合智慧应急平台，建立全市统一的突发事件预警信息发布系统，加强安防一体化建设，深度挖掘利用视频监控大数据，健全智慧应急平台的动态感知、综合研判、指挥调度等功能，提高应对自然灾害和突发公共事件的应急处置能力。

## （十）其它重点建设项目

1．水生态景观建设

形成“一脉一城一湖三带”水生态文明总体布局。一脉即以泰州引江河为主体、南官河、新通扬运河、泰东河、卤汀河为骨干的引江清水脉络，一城即海陵主城区，一湖即溱湖，三带即滨江水生态保护带、中部水生态治理带、城北现代农业水生态示范带。

推进中心城区“双水绕城”水生态项目建设。西南城河景观绿化工程、凤城河景观提升、风城河桥梁文化提升、南山寺景区建设工程、周山河和天德湖生态工程（一期）、周山河和天德湖生态工程（二期）、南官河景观提升、凤凰河景观提升、周山河整治三期工程、老通扬运河四期、凤凰河南延工程、周山整治四期工程、生产河整治工程。

2．园区开发建设

推进创新园区建设。以创新研发集聚区、新兴产业育成区为目标，加快推进高新技术创业中心等创新载体和平台建设，提升省级以上开发区创新要素集聚水平。重点支持医药城建设国家创新型科技园区和国家知识产权试点园区，力争泰州港经济开发区、姜堰经济开发区创成国家级经济开发区。

推进特色园区建设。坚持专业化、集约化方向，加大各类产业园区整合力度，重点发展12个市级特色园区，分别为泰州市医药产业园、泰州市综合保税区、泰州市数据产业园、泰州市滨江工业园、泰州市农业开发区、泰州市新能源产业园、泰州市文化创意产业园、泰州市高港高新技术产业园、泰州市高港临港经济园、泰州市核心港区粮油食品产业园、姜堰区现代科技产业园、姜堰区油气装备产业园。

推进功能园区建设。加快综合保税区建设，推进高端研发制造中心、保税物流配送中心、进口商品展示交易中心、跨境电子商务中心以及金融结算配套中心等区域性“4+1中心”建设。申报设立泰州综保区B区，加强智慧园区、金融创新园区、生态工业园区、知识产业园区等功能型开放园区建设。

3．区域服务中心建设

周山河商务中心区。加快启动周山河街区建设，完善鼓楼南路、海陵南路沿线文化休闲、商业购物等城市功能区建设，引导人口向南部中心区域集聚；积极推动海陵创意文化产业园区的建设；理顺对外交通联系，推进东风路南延、鼓楼南路南延工程；强化大运量交通对该区域发展的支撑；完善地区内部道路微循环与慢行绿道环境的建设；开展地区城市设计，强化地标性区域的公共空间与建筑风貌塑造；完善商务中心区的自然和人工环境景观。

医药城核心区综合服务平台。积极推动医药城药湖公园及东部医疗康健区建设；推进医疗高教区建设，积极与上海、南京重点院校、大型医院进行合作，设立分校、分院，实现与上海、南京的高端教育医疗资源的共享，提升泰州整体教育、医疗水平；推动泰州中学、泰州实验小学、城东小学、泰州市人民医院等城市现有重点中小学、三级医院在医药高新区东部地区设立分校、分院，加快城市新区人口集聚。

4．交通工程建设

构建高效、便捷、通畅、安全的现代交通运输体系，着力打造“长三角2小时、苏南苏中1小时”快速交通圈，建设全省综合交通枢纽城市。

全力突破轨道交通。开工建设盐泰锡常宜城际铁路和北沿江高速铁路，推动泰常过江通道、蚌埠至大丰铁路的前期研究，加快形成“两纵三横”铁路运输网络。推进港口铁路支线相关工作，为多式联运发展提供重要支撑。

优化提升公路交通网络。建成泰镇高速泰州段、阜兴泰高速公路兴化至泰州段、京沪高速江广段扩容工程，开工建设阜兴泰高速公路二期。优化高速公路出入口，增设启扬高速姜堰东互通、江广高速宣堡互通。推动S229、S232、S353、S354、S355、S356等干线道路建设，构建“三纵十一横七联”干线公路网络。

加强港航建设。续建核心港区国电泰州电厂二期、梅兰通用泊位改造、太平洋港务码头建设、东夹江开发项目一期码头等项目。重点推进通扬线航道建设，启动兴东线航道整治，积极推进姜十线航道的规划研究，着力构建干支相通、层次分明、通江入海、连城达港的航道网络。

深化扬泰机场航空一类口岸建设，打造国内一流支线机场。积极发展通用航空产业，实施通用航空机场布局规划，着力构建以基地通用机场为核心、小型通用机场为骨架、起降点为补充的三级通用机场体系。

加快建设综合交通运输枢纽。适应综合交通发展要求，规划建设泰州南站综合客运枢纽，完善同站、通道换乘体系，实现多种交通运输方式的“无缝衔接”和“零距离换乘”。完善市域公路客运站体系和城市换乘中心，提升市（区）和小城市交通节点服务功能。完善信息化、智能化交通服务体系，优化公众出行综合信息服务。

5．防灾减灾工程建设

完善城市防洪排涝工程建设。以流域防洪为依托，城市设防与流域屏障相结合，按照设防要求，统一规划，分步实施，突出重点，全面推进健全流域、区域、城市水利工程间的防洪除涝工程体系，提高洪涝综合防御能力。（1）流域治理：全面完成卤汀河、泰东河、引江河二期及川东港整治工程，启动下官河整治、老328国道沿线大冯套、姜堰套闸等控制建筑物除险加固工程的实施；进一步巩固江堤建设成果，实施河势控制及护岸工程，实施友谊闸站、幸福闸等沿江闸站的新建工程，为沿江开发和12.5米深水航道提供安全保障。（2）区域治理：系统推进蚌蜒河、东姜黄河、宣堡港、两泰官河等区域骨干河道整治；实施城市东部引排通道工程，全面提升通南地区引排能力；实施城市水生态调度控制工程（龙窝泵站、长江口至宣堡港引水通道建设）。（3）城市水利：实施朱新河、五里河、向阳河、小港河等河道连通整治，完成凤凰河南延、前进河、送水河等市区骨干河道的水生态整治，对市区50条河道实施疏浚。扩建和新建26座排涝泵站。

强化抗震设防管理。严格按照抗震设防标准进行公共建筑及重要市政基础设施的抗震设防建设，完善城市生命线系统及避震疏散场所附属设施和避难疏散通道。建设周山河综合避难中心，推进天德湖公园、泰州中学新校区、人民医院新区医院、体育公园等地资源共享，完善城区应急避难场所体系，提升城市防灾避险能力，按照《泰州市城市抗震防灾规划》（2012～2020）的要求开展既有公共建筑及重要基础设施的抗震风险排查，提升城市抗震防灾能力。推进市区固定避难场所建设，完善人民公园、人民广场等固定避难场所的附属设施和避难疏散通道，提升应对次生灾害防护能力。

完善消防工程建设。增强抗御火灾尤其是抗御特大火灾的能力，提高高层建筑、地下建筑、大型商场火灾的救灾能力，实现消防队伍和设施向多功能方向发展，建成适应泰州城市特点、具有全国先进水平的城市消防安全体系。进一步完善消防组织建设，优化城市消防安全布局。完善消防供水、消防通道、通信、装备疏散场地等消防基础设施。提高现有消防队站建设标准和应急能力。“十三五”期间，新建消防站5座。推进建筑面积大于20万平方米小区建设微型消防站。

保障人防工程建设。加强医疗救护工程和防空专业队工程建设。公安、交通运输、疾控中心等部门和企事业单位建设的公共项目以及重要目标毗连区、大型居住区合理配建专业队工程，医院医技楼、疾控中心等医疗卫生项目配建中心医院和急救医院，大型居住小区、社区服务中心配建救护站。“十三五”时期所有新建、改造的人防指挥所以及建筑面积在2万平方米以上的单建式人防工程，在工程设计、施工、监管等建设阶段运用工程信息模型，结建工程和地下空间开发利用兼顾人防工程BIM技术使用率超过15%。

6．文化系统建设

加强文化传承和保护。打造城市精品文化景观，开发建设一批名街名馆，建成中国评书评话博物馆、盐税博物馆、市科技馆等特色专题展馆，创建中国历史文化街区。加强溱潼历史文化名镇保护。强化名存名遗保护，打造古运河（老通扬运河）风光带。

完善公共文化服务体系。合理布局城乡公共文化设施，健全城市“15分钟文化圈”、农村“十里文化圈”。到2020年，公共文化服务标准化和均等化程度达到85%以上，公共文化资源利用效率和综合效益达到90%以上。

加快文化产业发展。着力构建文化产业发展格局，包括6个重点园区建设：泰州文化创意产业园、凤城河创意产业园、高港工艺壁纸产业园、姜堰溱湖文化产业园、智谷软件园、泰州数据产业园；5个特色产业街区建设：稻河古街区、钟楼巷文化街区、高港口岸水景街区、姜堰古罗塘文化街区、溱潼古镇文化街区。重点支持30个重点文创企业和30个文化产业项目；到2020年，力争新增国家级文化产业示范基地2-3家、省级文化产业重点示范园区6-7个。

推进各级文化设施及场馆建设。提升市级文化中心服务水平。完善区级公共设施，医药城结合医药文化展览馆建设医药城区级文化中心；海陵区结合凤城河文化休闲职能的建设，完善区级文化设施体系；姜堰区结合历史街区与天目山文化遗址的建设进一步提升区级文化服务设施的服务能力，在淮海路与三水大道交叉口的西北侧新建区级文化中心，包括大剧院、展览馆、青少年活动中心等设施；高港区重点完善港城路沿线的文化服务功能。

7．教育系统建设

坚持优先发展教育，加大教育投入，均衡资源配置，构建体系完备的终身教育，全面实现教育现代化。到2020年，教育现代化主要指标达到全省先进水平。

推动基础教育优质均衡发展。加快学前教育优质普惠发展，基本建立普惠性幼儿园服务区制度，加强优质幼儿园创建，90%以上的幼儿园达到省优质幼儿园标准。实现中小学教育资源的均衡布局。到2020年，义务教育巩固率达100%，合理确定办学规模，新建医药城东部的外国语学校，泰州市第二中学搬迁至迎春东路泰州中学校区。新建明发环溪实验学校、紫东学校、泰州学院第一附属初中、周山河初中、外国语学校等初中九年一贯制学校，迁建白马中学等初中。新建泰州市实验小学（东校区）、迎春小学、凤凰小学、周山河小学、泰州中国医药城实验小学、泰州学院第一附属小学。推进分布在镇区内的农村中、小学改善办学条件。

推进现代职业教育体系建设。“十三五”期间，新（扩）建职业学校校区3-4家，职业院校集团化办学覆盖率达100%。以创建国家级、省级示范性高职院校为目标，努力提高高职院校的办学水平。积极推进江苏农牧科技职业学院建成全国一流农牧类高职院校、泰州职业技术学院基本达到国家级示范性高职院校办学水平。加强职业学校与泰州企业之间联系，完善校企合作的人才培养模式和相关制度政策。

促进高等教育内涵提升。2020年全市高校在校学校6万人左右，其中本科生60%以上。支持泰州学院在硕士学位授予点和专业学科建设上取得突破，支持独立学校加强应用型本科建设。统筹推进泰州大学筹建工作。

8．卫生系统建设

深化医药卫生体制改革。全面实现人人享有更高水平基本医疗卫生服务。加强综合性医院与基层医疗卫生机构技术合作、资源共享，推动成立区域性医疗保健联合体或医疗集团，引导形成基层首诊、双向转诊的就医新秩序。

加强医疗服务能力建设。着力构建15分钟健康服务圈。加强临床重点学科建设及重点医学领域科研攻关，建设全国、省知名特色专科。开展国家中医药综合改革试验区建设。加强医疗质量监管，构建和谐医患关系。

提升公共卫生服务水平。促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，“十三五”期末人均基本公共卫生服务经费80元以上。加强疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生、采供血、院前急救等专业公共卫生机构建设，完善突发公共卫生事件应急机制。改革医疗卫生管理体制与运行机制，缩小城乡卫生资源配置差异，保障区域内居民享有公平、优质、方便和负担得起的基本医疗服务和基本公共卫生服务，到2020年，每千人口医疗机构床位数和执业医师数分别达到6张和2.5人。

优化医疗设施布局。提升医疗服务水平，合理布局各级医疗设施，建设以现代化大型综合医院为核心，专科医院为补充的医疗卫生设施体系，形成市级、社区级两级医疗卫生体系。统筹城乡医疗服务一体化，提升医疗服务能力，强化二、三级大型综合性医院的作用，均衡大型医疗设施空间布局。海陵老城区、姜堰老城区不再新建大型综合医院，以现有医院改造提升为主，提升泰州市第二人民医院（姜堰）为公立三级乙等综合医院。推动在医药城、高港滨江新城分别引进民营资本新建三级医院1所，满足城市新区居民医疗需求。规划新建市中心血站、市急救中心。改造提升现有姜堰区中医院，达到三级甲等中医院水平，推动高港中医院向二级甲等中医院升级。新建泰州市妇幼保健院、高港妇幼保健中心，转变妇幼保健中心职能，完善姜堰区级妇幼保健机构。强化三级医院综合服务水平，大力建设专科医院，新建市传染病院、市精神病防治院、市肿瘤医院和市康复医院，鼓励专科医院在各区（组团）设立分院等分支机构。积极引导基层医疗机构闲置资本转型为康复养老医养结合模式。引导民间资本投资兴办具有中医、康复、口腔等专科特色的门诊部及个体诊所。

9．体育系统建设

加大体育设施建设力度，推进“1+5+N”体育场馆设施建设，即一个主城区体育公园，5个区域性体育中心（市全民健身中心、海陵区全民健身中心、高港区全民健身中心、医药高新区全民健身中心、姜堰区全民健身中心），N个各市（区）域体育中心工程、各类专业运动场馆、各乡镇（街道）体育文化中心、社区小型健身中心、居民区健身路径、健身步道、公园晨晚练点在内的各级各类的基础体育设施。推动社区小区建设中配备体育健身设施和室内活动场所。围绕核心城区建设，构建“水城双环（环城环河）”慢行、骑行（运动）健身道、形成融城、水、风光于一体的规划布局。到2020年，市体育公园建成并投入使用，建成3-5个专业型运动场馆。

促进均衡协调发展。“十三五”末，基本实现公共体育服务城乡发展一体化目标。完善城市社区“社区10分钟体育健身圈”功能，建成农村“20分钟体育健身圈”，人均体育设施场地面积3平方米以上，中心城市及各区均形成1-2个有影响的常态化品牌赛事或群众性体育活动项目。

改革公共体育服务。结合全市药、医、养、游大产业布局，试点康体结合工作，推动健康关口前移，建成2-3个国家级体质测定与运动健身指导站，1所市级体育科研所，1所体育运动康复中心，形成集体质测定、能力评估和健身指导为一体的区域性的综合性平台。

提升活动组织水平。深化全民健身“三边”（身边的场地、身边的组织、身边的活动）建设规划、设计，形成以体育俱乐部和晨（晚）练健身点为点、体育社团为线的点线结合、覆盖面广的群众体育组织网络。

优化竞技运动项目布局。形成8-10个在全省及至全国有影响的重点项目，建成3-5个国家级训练基地。积极发展竞技体育，承办江苏省首届体育智力运动会，创造条件申办第二十届省运会。加快发展体育产业，逐步壮大赛事经济，积极打造“康泰之州、运动之城”。

10．环卫系统建设

提升城市环卫设施建设水平，全面开展城市生活垃圾分类收集，实现生活垃圾无害化处理设施市区全覆盖。力争2020年实现道路清扫全日制保洁，道路清扫机械化程度达80%；生活垃圾实行分类收集；垃圾、粪便无害化处理率100%；按部颁标准二类及以上水冲式公共厕所比例为100%。严格固体废物管理，建立工业固体废弃物管理控制系统和处理措施，实现从废物源到处置场所的全过程管理，实施减量化、资源化、无害化处理。完善城市应急填埋场设施建设，推进生活垃圾焚烧发电厂二期扩建工程、4座建筑垃圾调配场、红旗农场餐厨垃圾处理厂建设。强化对设备陈旧、环境影响大的小型转运站进行改造，新建11座垃圾转运站、水域保洁码头3座、8座环卫停车场。全面整治建成区现有公厕，对面积过小、年龄过老的公厕实行拆除，对等级偏低、面积满足的公厕实行改建。

11．电力、通信、热力工程建设

完善电力工程建设。以《泰州市电网发展规划（2015-2020）》及相关供电设施专项规划为依据，按照适应远景、便于过渡、优化分区、节约资源的总体原则，打造能够适应各地区负荷密度特点和满足可持续发展要求的地区220kV电网，逐步实现由长链式供电向环网供电、多电源供电方式转变。新建变电站13座，扩建变电站12座，新建姜堰大塘电厂和大泗燃气调控厂。

完善通信网络建设。统筹通信基础设施布局，推动光网城市建设，提高光纤入户覆盖率。加快第四代移动通信（4G）网络布局和普及，在主要公共区域加快部署无线局域网（WLAN）热点，形成“4G+WLAN”城乡无线网络全覆盖格局。推进新兴信息通信网络规模化建设，加快推进下一代互联网（IPv6）建设。实施“无线泰州”计划，基站总数达到2.8万个，4G网络城乡全覆盖。到2020年，全光纤网络城市全面建成，基本实现FTTH全覆盖，实现城市双百兆进家庭，农村千兆进村、百兆进户的宽带接入能力。

热力工程建设。贯彻“远近结合，合理布局，统筹安排，分期实施”原则，推进供热方案达到技术先进、安全可靠、经济合理、综合利用、保护环境要求。新建泰州开发区热电厂和医药园区燃气热电厂，扩建梅兰第二热电厂、金泰环保热电厂和姜堰开发区热电厂。

# 四、保障措施

## （一）加强组织保障，坚持规划引导

加强组织保障。加强各相关部门间的联动，形成工作合力，统筹协调城市建设事业各项工作。切实推动本规划实施。进一步完善工作机制，通过强化工作计划、例会制度、专题协调、信息通报、督查考核等手段，解决中心城市建设事业发展中的问题和难点。

坚持规划引导。依据《泰州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，与新一轮城市总体规划、土地利用总体规划等相关规划作好衔接。树立规划先行理念，以规划为指导，制定年度实施计划，引领中心城市建设重大项目推进。

## （二）深化项目储备，加快项目推进

深化项目储备。积极做好中心城市建设项目的前期研究，加强专项规划和建设项目的全面衔接。对规划明确的项目，要深入研究，为中心城市建设的有序推进打好技术基础。按照“建设一批、储备一批、谋划一批”的思路滚动储备项目，积极谋划一批影响深远、综合效益明显的中心城市建设项目。

加快项目推进。加强项目建设的平衡和调控，充分考虑征地、拆迁、环境、投资等各种制约因素，有重点、分层次、合理有序地安排项目建设进度，提高项目的建设效率和建成后的效益。在项目推进过程中，着力做好工程建设方案宣传、动迁政策解释、信访沟通等工作，及时协调解决重大、疑难问题，全力推进项目建设。

## （三）加大财政投入，完善融资机制

加大财政投入。加大公共财政对中心城市建设的支持力度，持续巩固财政性资金在基础设施建设、住房保障工程等方面的投入。对中心城市建设重点项目，应集中财力，按时、足额落实资金。强化对城市建设资金的监督管理，不断提高城市建设资金使用效益。

完善融资机制。扩大融资渠道，建立完善多层次、多元化的城市建设项目投融资体系，增强城市建设融资平台的造血功能。深化城市建设与管理的市场化运行机制改革，积极运用PPP等模式推进城市建设。

## （四）强化监管督查，提高执法水平

强化监管督查。进一步加强对中心城市建设项目尤其是政府投资项目和涉及中央投资项目的监察全覆盖，及时开展重大建设项目稽察工作，确保项目的规范推进、资金的有效使用，把中心城市建设工程打造成阳光工程、廉洁工程。建立健全城市建设的各项监督管理机制，积极发挥社会舆论监督作用，形成全民参与、齐抓共管的良好氛围。

提高执法水平。严格落实国家、省、市在城市建设领域的各项政策法规，针对城市建设出现的新情况新问题，特别是在民生改善、社会管理和公共服务等方面，适时出台、修订相关法规及配套措施。进一步整合执法资源，加大执法力度，推进城市建设依法行政、规范行政。